|  |  | 2x2 mode | 2x2 mode | 2x2 mode | 2x2 mode | 2x2 mode |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Power setting |  | b | g / a | 2x2 11n BW20 | 2x2 11n BW40 | 11ac 20 | 11ac 40 | 11ac 80 |  |  |  |
| Band | Channel | 1Mbps | 6Mbps | MCS8 | MCS8 | MCS8 | MCS8 | MCS0 |  |  |  |
| 2.4G | 1ch | 11 | 10 | 10 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 2ch | 16 | 10 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 3ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  | reducced power by Samsung |  |
|  | 4ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 5ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 6ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 7ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 8ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 9ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 10ch | 16 | 14 | 13 | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | 11ch | 11 | 10 | 10 | 9 | - | - | - |  |  |  |
| 5G | 36ch | - | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 40ch | - | 11 | 11 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 44ch | - | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 48ch | - | 11 | 11 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 52ch | - | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 56ch | - | 12 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 60ch | - | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 64ch | - | 12 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 100ch | - | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 104ch | - | 13 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 108ch | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 110ch | - | 13 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 116ch | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 120ch | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 124ch | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 128ch | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 132ch | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |
|  | 136ch | - | 13 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 140ch | - | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 144ch |  | 13 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 149ch | - | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 |  |  |  |
|  | 153ch | - | 13 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 157ch | - | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 161ch | - | 13 | 12 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 165ch | - | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |