작품 요약서

- 기본 사항

| 작 품 명 | SCV(Simple Configurable Verify) / OS |  | 주관 기관 (회사/단체명) | 한양대학교 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자신의 역할(직무/직급) | 개발 및 구현 | 시작년월 | 2007.01 | 종료년월 | 2007.06 |
| 개발환경 | OS(Linux), Language(ARM Assembler, C), Compiler(GCC-3.3.4), Hardware(ARM9, PXA255) |  |  |  |  |
| 제출작품요약 | 임베디드 시스템 환경에서 소프트웨어와 하드웨어를 손쉽게 검증할 수 있는 기능을 가진 RTOS 이다. 여러 가지의 서로 다른 디바이스로 만들어진 임베디드 시스템에서 사용자가 검증할 하드웨어나 소프트웨어를 선택하여 커널을 재구성(configurable) 할 수 있고 이를 사용하여 검증할 수 있다. |  |  |  |  |
| 제출 작품 본인구현내용 (구체적) | - Bootloader 구현 - Kernel 구현 - 스케줄러(Priority, Round-Robin) - Memory allocation(malloc()) - 커널 오브젝트(Thread, Message queue, Semaphore) - Hardware Porting - SMDK2410(S3C2410), EZ-X5(PXA255) - Software - Shell 구현 - 각 디바이스 Test Program - Build Configuration Interface(ncurses) 부트로더와 커널을 구현했다. 스케줄러는 우선순위 방식과 라운드로빈 방식을 사용했고, 메모리 할당은 malloc 함수를 사용했다. 커널 오브젝트로는 쓰레드, 메시지큐, 세마포어를 만들었다. 하드웨어는 ARM9 S3C2410 기반의 SMDK2410 보드와 PXA255 기반의 EZ-X5 보드에 포팅했다. 컴파일 빌드 환경의 편의성을 위해, ncurses 를 사용했다. 또한 각 디바이스들의 테스트를 위해 테스트 프로그램을 작성했다. |  |  |  |  |

- System Architecture

전체적인 커널의 구조는 위 그림과 같다. 사용자가 타겟 하드웨어와 커널 옵션, 테스트할 디바이스를 선택해서 컴파일 하면, 부트로더와 커널이 합쳐진 형태의 binary 파일이 생성된다. 타겟 하드웨어의 flash 에 write 하고, 부팅을 하면 가장 먼저 부트로더가 MCU 와 SDRAM 을 초기화하고 커널을 메모리 상에 loading 하고, pc 값을 커널이 loading 된 주소로 넘긴다. 커널은 Interrupt 나 Exception 이 발생했을 때, HAL(Hardware Abstraction Layer) 를 통해서 핸들러(handler) 함수를 호출하여 처리한다. 또한 커널은 디바이스 드라이버를 통해서 타겟 하드웨어에 접근이 가능한 데 현재 Serial, Flash, Timer 가 제공되며, 이 때 인터럽트를 사용하는 디바이스는 초기화 시에 device driver table 에 등록이 되어 차후에 해당 디바이스의 인터럽트 발생시에 핸들러(handler) 함수를 호출하게 해준다. 커널은 초기화 시에 스케줄링을 위한 queue 들을 생성한다. 스케줄링은 기본적으로 우선순위 기준으로 하며, 같은 우선순위를 가지는 쓰레드는 라운드로빈 방식으로 스케줄링 한다. 메모리 할당은 malloc() 함수를 이용해서 할당한다. 커널 오브젝트로 쓰레드, 메시지큐, 세마포어가 제공되며, 이것을 이용해서 application 을 작성할 수 있다. 또한 shell 을 제공하기 때문에, 작성된 application 을 shell 을 통해서 실 행시킬 수도 있다.

- Software Architecture or Hardware Architecture

|  | 테스트할 타겟 하드웨어의 디바이스 또는 애플리케이션을 검증하기 위해서 커널 옵션을 지정한다. 컴파일 하면, 부트로더와 커널이 합쳐진 형태인 scvos.bin 파일이 생성된다. 타겟 하드웨어의 flash 에 write 하면 된다. |
| --- | --- |
| 그림 1 |  |

|  | 부트로더는 가장먼저, MPU 를 초기화한다. Watchdog 와 인터럽트를 disable 시키고, Clock 을 설정한다. SCV/OS 에서는 MMU 와 Buffer 를 사용하지 않으므로 disable 시킨다. SDRAM 을 초기화하고 SDRAM 영역에 커널을 복사한다. 복사가 되었으면, PC 레지스터의 값을 SDRAM 복사한 커널의 가장 처음 주소 값으로 저장한다. |
| --- | --- |
| 그림 2 |  |

＊ 그림의 개수는 제한이 없으며 최대한 제출 작품을 부각 시킬 수 있도록 하십시오

|  | 커널은 각 모드별 stack 영역을 설정한다. 그리고 메인 함수인 SCV_Main() 를 호출한다. 스케줄링과 인터럽트 처리를 위해서 Queue 와 Table 을 생성한다. 그리고 Serial 과 Timer 를 초기화한다. Shell 쓰레드를 생성하는데, 이 쓰레드는 우선순위가 가장 낮게 수행된다. 그리고 context switch 를 위해 스케줄러가 수행된다. Application 이 호출된다면, 스케줄러가 Ready queue 를 검색해서 수행한다. 만일 수행도중 인터럽트가 발생하면, 인터럽트 벡터 테이블로 점프하게 되며, 인터럽트 핸들러(handler) 함수가 호출되게 된다. 이때 수행되던, 레지스터 값들은 TCB 안에 저장된다. 인터럽트에 대한 처리가 끝나면, TCB 에 저장되어 있던 값을 load 해서 다시 수행한다. |
| --- | --- |
| 그림 3 |  |

- 프로그램 설명

|  | 커널 옵션을 지정해주는 화면이다. 여기서 테스트할 타겟 하드웨어에 맞게 설정해준다. 또한 application 의 경우, 실행하는 데 필요한 커널의 오브젝트을 선택해서 컴파일한다. |
| --- | --- |
| 그림 1 |  |